K230 异常码与干度输出协议

技术规范 | UART 在线推理返回协议

| 文档编号 | K230-UART-ALARM-IF-001 | 版本 | V1.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | K230 板端在线推理输出 | 日期 | 2026-06-22 |
| 字节序 | int32 big-endian | 状态 | 当前实现 |

1. 说明范围

本文说明 K230 板端在线推理时，串口输入帧、输出帧、每一路 4 字节返回值、异常码含义和接收端解析方式。

2. 输入帧格式

上位机发给 K230 的在线输入使用外层大帧：F7 7F + 20 * 小帧 + FA AF

每个小帧：55 AA + 12 * int32(big-endian) + FC CF

小帧长度 52 字节，大帧长度 1044 字节。

3. 输出帧格式

K230 每次输出 1 个小帧：55 AA + 12 * int32(big-endian) + FC CF

输出帧中共有 12 路结果，每一路占 4 字节。

4. 每一路 4 字节拆解

| 字节 | 作用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 字节0 | 异常/报警码 | 0x00 表示正常；非 0x00 表示该路有对应异常或报警。 |
| 字节1 | 保留字节 | 当前固定为 0x00，单片机侧暂时不用处理。 |
| 字节2 | 干度高字节 | 和字节3一起组成 16 位干度整数，高字节在前。 |
| 字节3 | 干度低字节 | 和字节2一起组成 16 位干度整数，低字节在后。 |

示例：如果某一路返回 10 00 00 53，则字节0 = 0x10，表示高干度报警；字节1 = 0x00，表示保留；字节2 = 0x00，字节3 = 0x53。

干度整数 = 0x0053 = 83，实际干度 = 83 / 100 = 0.83。因此，高干度报警只改变字节0，低 16 位仍然是预测干度。

5. 异常码与输出对照表

下表统一以预测干度 0.83 举例，0.83 * 100 = 83 = 0x0053。

| 情况 | 字节0 | 4 字节输出示例 | 单片机处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 0x00 | 00 00 00 53 | 无异常，干度 0.83 |
| 原始窗口全 0 | 0x01 | 01 00 00 53 | 报原始全 0，干度仍取 0.83 |
| 原始值过低 | 0x02 | 02 00 00 53 | 报原始值过低，干度仍取 0.83 |
| 原始值过高 | 0x03 | 03 00 00 53 | 报原始值过高，干度仍取 0.83 |
| 原始尖峰 | 0x04 | 04 00 00 53 | 报原始尖峰，干度仍取 0.83 |
| 固定死值 | 0x05 | 05 00 00 53 | 报固定死值，干度仍取 0.83 |
| 高干度报警 | 0x10 | 10 00 00 53 | 报高干度，干度仍取 0.83 |

6. 异常情况说明

| 异常码 | 情况说明 | 常见原因 | 接收端建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 当前判断窗口内，该路所有原始采样值都是 0。 | 传感器无数据、线路断开、采集未启动、上位机或串口模拟器持续发送 0。 | 标记该路原始输入无效；低 16 位仍可解析为干度，但该干度可信度较低。 |
| 0x02 | 当前判断窗口内，出现低于允许下限的原始值。 | 原始采集值低于合理范围；当前下限配置为 raw_min = 1。 | 标记该路原始输入偏低；建议结合现场采集链路检查。 |
| 0x03 | 当前判断窗口内，出现高于允许上限的原始值。 | 传感器或采集链路异常、数据解析错位、异常大值进入窗口；当前上限配置为 raw_max = 2000000。 | 标记该路原始输入偏高；建议检查数据范围和串口帧对齐。 |
| 0x04 | 当前判断窗口内，相邻采样点跳变超过阈值。 | 瞬时干扰、毛刺、串口错位、采集链路短时异常；当前阈值配置为 spike_max_diff = 200000。 | 标记该路存在尖峰干扰；可保留干度显示，但应提示本轮数据质量异常。 |
| 0x05 | 当前判断窗口内，所有采样值完全相同，且不是 0。 | 传感器卡死、采集缓存未刷新、上游模块重复发送同一个值。 | 标记该路输入固定死值；该路后续干度可信度较低。 |
| 0x10 | 模型预测干度持续偏高，达到高干度报警条件。 | 工况下干度预测连续处于高位，满足板端配置的高干度报警阈值和持续次数要求。 | 标记高干度报警；低 16 位仍是当前预测干度，可继续用于显示。 |

说明：0x01 到 0x05 都是原始输入数据异常，表示该路输入数据本身可能不可靠。0x10 是高干度报警，不表示原始采集异常。

7. 当前单模型输出

| 槽位 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| slot0 | ch0 干度 + ch0 异常/报警码 | 当前有效输出 |
| slot1-slot11 | 0 | 通常为未使用槽位 |

如果 ch0 干度为 0.83，slot0 输出示例：

正常：00 00 00 53

原始全 0：01 00 00 53

高干度报警：10 00 00 53

8. 优先级

如果同一路同时满足多个情况，只返回一个异常/报警码，优先级如下：

原始窗口全 0 -> 原始值过低 -> 原始值过高 -> 固定死值 -> 原始尖峰 -> 高干度报警 -> 正常

如果原始数据已经异常，优先报原始数据异常码；这时不再返回 0x10。

9. 接收端要点

必须按 4 字节 int32 big-endian 读取每一路。

不能把完整 int32 直接除以 100 当干度。

必须先取字节0得到异常/报警码，再取低 16 位得到干度。

低 16 位永远表示干度，不表示报警开关。

0 干度保护不是报警，不返回单独异常码。